无锡迈越机械有限公司

“通用设备制造及汽车零部件加工项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡迈越机械有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2022年3月22日、2022年3月23日对我公司“通用设备制造及汽车零部件加工项目”进行了竣工环境保护验收监测。2022年3月30日，我单位主持召开了无锡迈越机械有限公司“通用设备制造及汽车零部件加工项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡迈越机械有限公司成立于2021年4月6日，位于无锡市滨湖区胡埭镇联合路2号，租用无锡纽格林新颖护栏有限公司厂房，主要从事汽车零部件的生产。

企业于2021年11月委托江苏虹善工程科技有限公司编制了《无锡迈越机械有限公司“通用设备制造及汽车零部件加工项目”环境影响报告表》，并于2021年11月12日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】6083号）。

本项目于2021年12月10日开工建设，2022年1月16日竣工，调试时间为2022年1月17日至2022年4月17日。

本项目实际生产能力为年产：汽车零部件20万件。

本项目总投资500万元，实际环保投资为10万元，环保投资占总投资额的2%。

本次验收范围为：《无锡迈越机械有限公司“通用设备制造及汽车零部件加工项目”环境影响报告表》（江苏虹善工程科技有限公司，2021年11月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后具体变动如下：

1、生产设备变动

本项目实际建设后，数控车床减少8台、加工中心减少5台。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，经对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡胡埭污水处理有限公司处理。

2、大气污染物防治情况

本项目生产过程中无废气产生及排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为数控车床、加工中心、研磨机、清洗机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：边角料、废切削液、清洗废液、废导轨油、废铁质油桶、废原料桶、含油劳保用品，均委托常州大维环境科技有限公司处置。

②本项目无一般工业废物产生。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

- 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡迈越机械有限公司“通用设备制造及汽车零部件加工项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

3、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

4、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡迈越机械有限公司“通用设备制造及汽车零部件加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】6083号，2021年11月12日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“通用设备制造及汽车零部件加工项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡迈越机械有限公司“通用设备制造及汽车零部件加工项目”通过建设项目竣工环境保护自主验收。

- 专家签字：

- 无锡迈越机械有限公司

- 2022年3月30日